[image: image1.emf]


      



     GÜVENLİK BİLGİ FORMU



  Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygundur (R.G. 13.12.2014, Sayı-29204)
	Madde/Karışım Adı
	0W20 
	Hazırlama Tarihi:
	06.01.2023

	
	
	Revizyon Tarihi:
	00

	Form Numarası
	MOTOR YAĞI
	Revizyon No:
	-

	
	
	Sayfa No:
	8 / 8



1- MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
1.1 Madde/Karışımın Kimliği
Ürün Adı:

0W20 
Ürün Tipi:

Motor Yağı
1.2 Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları

Kullanım:

Yağlama yağı olarak, yağ imalatında harmanlama maddesi olarak kullanılır.
Uygun olmayan kullanım:
Üretici firmaya danışmadan başka amaçla kullanılmamalıdır.
1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri
LUBRIMAX DIŞ.TİC.SAN.A.Ş Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi  
Acıdere OSB Mah. Baklalı Cad. No:10   Sarıçam/ADANA

                     

Tel: 0322 394 4937                        Fax: 0322 394 4938     
1.4 Acil Durum Telefon Numarası

Acil Durum Telefon No:


112

Sağlık Bakanlığı UZEM Telefon No:
114(Ulusal Zehir Danışma Merkezi)
2- ZARARLILIK TANIMLANMASI
1.1 Madde veya Karışımın Sınıflandırılması
Madde ve Karışımların SEA Hakkında Yönetmeliğe (R.G. 11.12.2013 Sayı. 28848 mükerrer)  göre sınıflandırılması
Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

1.2 Etiket Unsurları:
Etiketlenmesine gerek yoktur.
1.3 Diğer Zararlar:
Veri yok

3- BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
1.1 Karışımlar

Ürün Tanımı: Yüksek derecede rafine olmuş mineral yağı ve katkı maddeleri ihtiva eder.
	CAS NO:
	EINECS NO:
	KİMYASAL BİLEŞİMİ
	% ORANI
	SINIFLANDIRMA


	74869-22-0
	278-012-2
	Yağlama yağları (petrol), 

Bazyağlar; tanımlanmamış
	>80
	Sınıflandırılmamıştır.

	68649-42-3
	272-028-3
	Zinc dialkyl dithiophosphate
	< 2,2
	Göz Hsr. 1, H318
Sucul Kronik 2, H411

	125643-61-0
	406-040-9
	Benzenepropanoic acid, 3,5-bis (1,1- dimethyl- ethyl)-4- hydroxy-,C7- C9 branched alkyl esters
	< 1
	Sucul Kro. 4, H413

	80584-90-3
	279-503-4
	N,N-bis(2- ethylhexyl)- 4-methyl-1H- benzotriazol e-1- methylamine and N,N-bis(2- ethylhexyl)- 5-methyl-1H- benzotriazol e-1- methylamine
	< 0,2
	Cilt Tah. 2 H315

Cilt Has. 1 H317

	36878-20-3
	253-249-4
	bis(nonylphe nyl)amine
	<1
	Sucul Kro. 4 H413

	-
	-
	Methacrylate copolymer
	< 0,05
	-


Ek Bilgi:
Yüksek oranda rafine edilmiş mineral yağı, IP 346’ya göre <%3 (m/m) oranında DMSO özü içerir. Bu nedenle ‘Annex I entry in 21st ATP’ referans alınarak Kans. 1B, H350 ibaresinden muaftır.
Tüm tehlike ifadelerinin tam metni Bölüm 16’da bulunmaktadır.
4- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
1.2 İlkyardım Önlemlerinin Açıklaması
Göz Teması

Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını açık tutarak birkaç dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Tahriş veya belirtiler devam ederse tıbbi yardım alınız.

Cilt Teması

Temas alanlarını birkaç dakika boyunca bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenen giysiyi çıkarın. Tahriş veya belirtiler devam ederse tıbbi yardım alınız.

Yutma

Yutma bulantı veya kusmaya neden olabilir. Tahriş veya belirtiler devam ederse tıbbi yardım alınız. Kusturmaya çalışmayınız.

Soluma 

Toz veya buhar teneffüs etmeyiniz. Solunması halinde kişiyi açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veya suni solunum uygulayınız. Belirtiler devam ederse tıbbi yardım alınız.

1.3 Akut ve Sonradan Görülen Önemli Belirtiler ve Etkiler

Soluma

Ürün buharlarının alışılmadık derece yüksek konsantrasyonlarda uzun süreli solunması burun ve akciğer tahrişi, baş ağrısı, bulantı ve uyuşukluğa neden olabilir.

Cilt Teması

Uzun süreli ya da tekrar tekrar ciltle teması kızarıklık, döküntü ve dermatit gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. 

Göz Teması

Uzun süreli göz teması tahriş, kızarıklık ve rahatsızlığa neden olabilir.

Yutma 

Birkaç ağız dolusundan fazla yutulursa karında rahatsızlık, bulantı ve ishal oluşabilir. Malzeme yutma ve kusma eylemi sırasında akciğerlere aspire edilebilir. Bu da pulmoner ödem ve kimyasal pnömoniye neden olabilir.

1.4 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği İçin İlk İşaretler

Doktora not: Semptomatik tedavi uygulayın.

5- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

1.1 Yangın Söndürücüler

Köpük, kuru toz, karbondioksit ve su sisi kullanılmalıdır. Büyük yangınlarda itfaiyeye haber verilmelidir. Yangında daima bir kaçış yolu oluşturmaya özen gösterilmelidir. Sızıntı ve dökülme parlamaz ise, buharları dağıtmak, sızıntıyı durdurmak ve çalışan personelin korunmasını sağlamak için su sisi kullanın.

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürücüler: Su jetidir. 

1.2 Madde ve Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

Yanma sonucu karbon monoksit, karbondioksit, kükürt ve azot oksitler, duman ve diğer tam olmayan yanma ürünleri de dahil olmak üzere zehirli gazlar oluşur. 

1.3 Yangın Söndürme Ekipleri İçin Tavsiyeler

Kapalı yerlerdeki yangınlar koruyucu elbise ve oksijen maskesi kullanan eğitilmiş personel tarafından söndürülmelidir.

6- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEM

1.1 Kişisel Önlemler, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri

Bölüm 8’de belirtilen kişisel korunma cihazlarını kullanın.

1.2 Çevresel Önlemler

Ürünün kanalizasyon sistemine, toprak ve su yollarına ulaşmasına izin vermeyin. Dökülme, kanalizasyona veya toprağa kontrolsüz yayılması durumunda derhal ilgili resmi yetkililere bilgi verin.

1.3 Muhafaza Etme ve Temizleme İçin Yöntemler ve Materyaller

Dökülen ürün yüzeyi kaygan yapar. Dökülen ürünü kum ve benzeri absorbe edici madde ile hemen temizleyiniz. Dökülen ürünü tutuşturma kaynaklarından izole ediniz. İyi bir havalandırma sağlayınız. Dökülen ürünün geri toplanması uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Suya döküldüğünde yayılmasını engellemek için bariyer kullanılmalı, su yüzeyindeki ürün geri toplanmalıdır.

Dökülmesi durumunda konunun uzmanlarıyla temas kurunuz.

1.4 Diğer Bölümlere Atıflar

Gerekli kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili daha fazla bilgi için 8.bölüme bakınız.

Atık bertarafı uygulamaları için bölüm 13’e bakınız.

7- KULLANIM VE DEPOLAMA

1.1 Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı ve kullanım esnasında oluşan buharı solumaktan kaçınılmalıdır. Göz ve cilt ile temasından kaçınılmalı ve endüstriyel hijyenik kurallar uygulanmalıdır. Kullanırken yeme, içme ve sigaradan kaçınınız. Bertaraf edilebilir giysi kullanınız. Kirlenen giysiyi paketlemeden atınız.

1.2 Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama İçin Koşullar

Depolar ve yükleme/boşaltma yerleri ilgili yönetmeliklere göre dizayn edilmelidir. Yerel mevzuata uygun olarak sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında, direkt güneş ışığından uzakta, kuru ve serin bir yerde, oksitlenmeye neden olan maddeler ile ateş ve ısı kaynaklarından uzakta depolayınız.

Depolama sıcaklığı 0 - 50°C / 32 - 122°F dır. Bu sıcaklıkta depolanırsa yangın tehlikesi yoktur.

1.3 Belirli Son Kullanımlar

Bölüm 1.2’de belirtilen kullanım dışında herhangi bir özel öneri sunmak gerekli değildir.

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

1.1 Kontrol Parametreleri

Yağ buharı, OSHA PEL 

TWA 8 saat limit mg/m3: 5

STEL 15 dk limit mg/m3: 10

1.2 Maruz Kalma Kontrolleri
1.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri

Çalışma alanında göz yıkama yeri ve yeterli havalandırma sağlayınız.

1.2.2 Kişisel Koruma Önlemleri

Göz/Yüz Koruma: Gözle temas ihtimaline karşı yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır. Koruyucu gözlük EN 166 ve EN168 gerekliliklerine uygun olmalıdır.

El Koruma: Kimyasala dayanıklı neopren eldivenler tavsiye edilir. Seçilen eldiven EN374 ve EN420 standartlarını karşılamalıdır.

Cilt/Vücut Koruma: Cilde temasını önlemek için koruyucu elbise veya önlükler giyilmeli, düzenli bakımı yapılmalıdır. Ayakkabıların kirlenmesini önlemek için gerektiğinde kimyasallara karşı koruyucu botlar kullanılır.

Solunum Koruma: Normal koşullar altında maske genellikle gerekli değildir. Kontrolsüz serbest bırakılması için herhangi bir potansiyel olduğunda, maruziyet seviyelerinin bilinmediği veya hava temizleyici respiratörün yeterli koruma sağlayamadığı durumlarda hidrokarbon buharına maruz kalınması ihtimali olduğu için uygun soluma cihazı kullanılmalıdır. Solunum maskeleri EN405 gereksinimlerini karşılamalıdır.

1.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri

Suyun oksijensiz kalmasına ve sucul yaşama muhtemel zararlı etkilere yol açan bir yağ film tabakası oluşturabilir. Ürünün kanalizasyon, yüzey suları ve/veya yeraltı sularına karışmasına, atık ürünün toprağı veya suyu kirletmesine izin verilmemelidir.

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER




                         BİRİM

  DEĞER
     TEST METODU
	Fiziksel Durum
	-
	Sıvı 
	-

	Renk
	-
	Sarı
	-

	Yoğunluk, 15 oC’de
	Kg/m3
	840-890
	ASTM D 5002

	Parlama Noktası (oC)
	oC
	Min 200
	ASTM D92

	Viskozite ( 100 oC’de )
	mm²/s
	5,6-9,3
	ASTM D445

	Akma Noktası
	oC
	Max  -30
	ASTM D6749


10- KARARLILIK VE REAKTİVİTE
1.3 Tepkime

Tepkimeye girmesi beklenmez. Yanma halinde CO2, SO2, NOX, CO oluşabilir.

1.4 Kimyasal Kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

1.5 Zararlı Tepkime Olasılığı

Diğer maddelerle ürünü karıştırmayınız.

1.6 Kaçınılması Gereken Durumlar

0°C ile 50°C arası bir sıcaklıkta saklayın.
1.7 Kaçınılması Gereken Maddeler

Tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kuvvetli oksitleyici maddeler ile temas ettirilmemelidir.


1.8 Zararlı Bozunma Ürünleri

Termal bozunma ürünleri şartlara göre değişir. Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit ve karbonmonoksit içeren tehlikeli gazlar oluşur.

11- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi
Akut toksisite

Yağlama yağları

LD50 oral, sıcan: >5.000 mg/kg
LD50 dermal, tavşan: >2.000 mg/kg
LD50 solunması halinde, sıcan-4 saat: >5 mg/l
Cilt korozyonu/tahrişi





Ciddi cilt hasarına veya tahrişine neden olması beklenmez. Uzun süreli ya da tekrarlanan temas cildi kurutabilir, rahatsızlık ve dermatite sebep olabilir.

Ciddi göz hasarı/tahrişi
Ciddi cilt hasarına veya tahrişine neden olması beklenmez. Kazara göz teması olursa minimal tahriş ve kızarıklığa neden olabilir.
Solunum veya cilt hassasiyeti




Solunum yolu veya deride hassasiyete neden olması beklenmez. Uzun süreli yada tekrarlanan temas cildi kurutabilir, rahatsızlık ve dermatite sebep olabilir.

Üreme hücresi mutajenitesi




Ürün veya %0,1’den büyük herhangi bir bileşenin mutajenik veya genotoksik olduğu ile ilgili bir veri mevcut değildir.

Kanserojenlik






Bu ürün IARC, ACGIH, NTP veya OSHA tarafından kanserojen olarak kabul edilmez. Not L - IP 346 testine göre toplam polisiklik aromatik hidrokarbon için < %3’ten daha az DMSO özü içermektedir.

Üreme toksisitesi





Belirli hedef organlara zarar beklenmez. Benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.
BHOT-tek maruziyet





Belirli hedef organlara zarar beklenmez. Benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

BHOT-tekrarlı maruziyet




Belirli hedef organlara zarar beklenmez. Benzer maddelerin verilerine dayanmaktadır.

Aspirasyon tehlikesi





Eğer malzeme buğulaşırsa veya ısıtma buharlar oluşturursa maruziyet mukoza ve üst solunum yollarında tahrişe neden olabilir.

Diğer Bilgiler 






Mevcut değildir.

12- EKOLOJİK BİLGİLER
Özel olarak bu ürün için ekotoksikolojik veriler saptanmamıştır. Verilen bilgi, bileşenlerin bilgisine ve benzer ürünlerde elde edilen ekotoksikolojik bilgilere dayanmaktadır.

11.2 Toksisite

Ürün bileşenlerinin verilerine dayanarak bu ürün nispeten düşük toksisitelidir.

Su Toksisitesi






Yağlama yağları  

LC50 balık, 96 saat: 100 mg/l 

LC50 diğer suda yaşayan omurgasızlar, 96 saat: 10.000 mg/l 

EC50 su piresi, 48 saat: 10.000 mg/l 

NOEC (akut) yosun, 72 saat: 100 mg/l 

NOEC (kronik) su piresi, 21 gün: 1000 mg/l

11.3 Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Bu ürün biyolojik olarak kolayca parçalanabilir değildir.

Biyolojik bozunma 





Yağlama yağları 

Kolayca biyolojik olarak parçalanmaz, ancak doğası gereği biyolojik olarak parçalanabilir. 

11.4 Biyobirikim Potansiyeli 




Yağlama yağları 

Dağılım katsayısı n-oktanol/su: Log Kow: 3,9 - 6 olası birikim bulunduğuna işaret eder.




Biyokonsantrasyon faktörü (BCF) balık: 132 (tahmini)

11.5 Toprakta Hareketlilik

Düşük su çözünürlüğü nedeniyle toprakta birikme özelliği vardır. Dökülme toprağa nüfuz ederek yer sularının kirlenmesine neden olabilir. 

11.6 PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Bu ürün potansiyel, PBT yada vPvB’ye sahip herhangi bir maddeyi içermez.

11.7 Diğer Olumsuz Etkiler

Sucul yaşam üzerindeki suyu oksijensizleştirici ve muhtemel zararlı etkiye yol açan bir yağ filmi oluşturabilir.

13- BERTARAF ETME BİLGİLERİ

11.1 Atık İşleme Yöntemleri

Yürürlükteki mevzuata göre lisanslı personel tarafından tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edilmelidir. Kullanılan yağlar sadece yetkili yerlerde değiştirilmelidir.
Boş kaplarda ürün kalıntısı olabileceğinden kap boşaltıldıktan sonra dahi etiket uyarılarına uyulur.

Atık Kodu



13 02 08* (Atık Kataloğuna göre)

14- TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
11.1 UN Numarası        



Yok

11.2 Uygun UN Taşımacılık Adı


Uygulanamaz

11.3 Taşımacılık Zararlılık Sınıf(lar)ı



ADR 




Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.



RID 




Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.



ADN 




Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.



IMDG 




Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.



IATA 




Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

11.4 Ambalajlama Grubu 


Uygulanamaz

11.5 Çevresel Zararlar


Uygulanamaz

11.6 Kullanıcı için Özel Önlemler   
Yok

11.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC Koduna Göre Toplu Taşımacılık


Uygulanamaz
15- MEVZUAT BİLGİLERİ

11.1 Madde veya Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ ile 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’ baz alınarak hazırlanmıştır.

16- DİĞER BİLGİLER

11.1  Kısaltmalar

CAS


Kimyasal Maddelerin Servis Kayıt Numarası

EINECS


Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri
DMSO


Dimetil sülfoksit
OSHA


İş sağlığı ve Güvenliği Ajansı

PEL


İzin Verilen Maruz Kalma Limiti
TWA


Zaman Ağırlıklı Ortalama

STEL


Kısa Süreli Maruziyet Sınırı
IARC 


Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

ACGIH


Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı

NTP 


Ulusal Toksikoloji Programı 
LC50


Test hayvanlarının %50’sini öldüren havadaki kimyasal madde konsantrasyonu
LD50


Test hayvanlarının %50’sini öldürmek için verilen doz
PBT


Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik 

vPvB


Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli 
ADR


Tehlikeli Madddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması                     

RID


Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

ADN


Tehlikeli Maddelerin İç Suyolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMDG


Tehlikeli Malların Uluslararası Denizcilik Kodu      

IATA


Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
11.2  H ifadelerinin Tam Metni 









H315 – Cilt tahrişine yol açar.






H317 – Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.






H318 – Ciddi göz hasarına yol açar.





H411 – Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.






H413 –Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.
11.3 Okuyucu için Uyarı
Güvenlik Bilgi Formu içinde yer alan sağlık, emniyet ve çevreye ilişkin bilgiler formun hazırlandığı tarihte mevcut olan güvenilir kaynaklar incelenerek verilmiştir. Bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilmekle birlikte, bu belgede bulunan bilgiler hakkında mükemmellik ve doğruluk hususunda herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Bu belgede yer alan sağlık, emniyet önlemleri ve çevresel tavsiyeler, tüm bireyler ve/veya durumlar için yeterli olmayabilir.

Malzemeyi değerlendirmek, emniyetli bir şekilde kullanmak ve bu kullanımla ilgili oluşan hususlarla ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğundadır.

Bu belgede kullanılan ifadeler, geçerli lisans olmadan, yapılan uygulama ve çalışma için herhangi bir müsaade, tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktır.

Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabi olarak bulunan tehlikelerden doğacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma için LUBRIMAX DIŞ.TİC.SAN.A.Ş sorumlu tutulmayacaktır.

